| 潜山市立医院常用家具清单 序号; 名称; 图片; 规格型号; 前二年平均用量 （2021-2022年总用量）; 材质; 单位; 单价. 1; 办公桌1; 1400*800*760; 14; 基 材：优质环保中密度纤维板，符合：甲醛释放量 ≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯≤10µg/m³，TVOC≤65µg/m³（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。） 面 材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm ，纹理清晰、优美自然、色泽一致、美观大方。 油漆：优质环保聚酯漆，引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好,漆膜硬度达2H以上。 粘 胶：高级环保粘胶，符合GB18583-2008《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金件：优质品牌五金件。; 张. 2; 办公桌3; 1800W*900D*760H XB活动副柜：1182W*400D*655H XC活动小柜：402W*482D*655H; 3; 基 材：优质环保中密度纤维板，符合：甲醛释放量 ≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯≤10µg/m³，TVOC≤65µg/m³（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。） 面 材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm ，纹理清晰、优美自然、色泽一致、美观大方。 油漆：优质环保聚酯漆，引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好,漆膜硬度达2H以上。 粘 胶：高级环保粘胶，符合GB18583-2010《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金件：优质品牌五金件。; 组. 3; 电脑桌3; 800*500*760; 3; 1.基材：选用优质E1级环保刨花板做基材，经防腐、防虫环保处理。 2、边框：桌面、桌腿均采用实木橡木封边，宽3cm，厚度2.5cm，含水率≤8.5% 3.热熔胶：采用环保热熔胶，通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤3g/L。 （投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。; 张. 4; 3门更衣柜; 1850*900*500; 13; 基材：采用0.8mm优质冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。冷轧钢板通过通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥100小时，平整度、正视面板件≤0.05mm，翘曲度≤0.5mm，着地平稳性≤0.5mm，符合人体工程学，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。）; 组. 5; 文件柜; 1850*900*400; 10; 基材：采用0.8mm优质冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。冷轧钢板通过通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥100小时，平整度、正视面板件≤0.05mm，翘曲度≤0.5mm，着地平稳性≤0.5mm，符合人体工程学，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。; 组. 6; 三人位排椅1; 1800*680*800; 35; 网板采用喷涂铁板，穿孔，防锈处理后静电喷涂后1.5mm厚 扶手脚采用（铁）钢管，电镀后1.2mm厚 横方喷涂采用（铁）钢管，防锈处理后静电喷涂后1.2mm厚; 组. 7; 钢架办公桌1; 1400*700*750; 1.基材：选用优质E1级环保刨花板做基材，经防腐、防虫环保处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机物测试合格，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 2.热熔胶：采用环保热熔胶，通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤5g/L。3、封边条：采用2mm厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。5.三合一链接件：通过GB/T 28203-2011《家具用链接件技术要求及试验方法》标准、外观检测符合标准，金属镀层抗盐雾测试 18h,1.5mm以下锈点≤20点/dm³，其中≥1.0mm锈点不超过5点。; 张. 8; 钢架办公桌2; 1400*700*750; 3; 1.基材：选用优质E1级环保刨花板做基材，经防腐、防虫环保处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机物测试合格，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 2.热熔胶：采用环保热熔胶，通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤5g/L。3、封边条：采用2mm厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。5.三合一链接件：通过GB/T 28203-2011《家具用链接件技术要求及试验方法》标准、外观检测符合标准，金属镀层抗盐雾测试 18h,1.5mm以下锈点≤20点/dm³，其中≥1.0mm锈点不超过5点。 （投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。）; 张. 9; 钢架沙发2; 670*730*750 670*730*750 1700*730*750; 5; 坐包与背包采用高密度海绵发泡而成，皮套采用西皮（可更换颜色和面材材质） 扶手脚采用（铁）钢管电镀后处理，厚1.5mm 横方喷涂采用（铁）钢管，防锈处理后静电喷涂后1.5mm厚; 组. 10; 多功能办公椅1; 标准; 8; 基材采用面料为牛津网布精制而成，不宜断裂断开，二级气杆 防爆底盘 350的五星脚，防滑轮; 把. 11; 平扶手沙发; 2000*1000 1000*1000; 2; 面料：选用优质西皮，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级，PH值4-8之间，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，回弹率≥45%，拉伸强度≥150kpa，75%压缩永久变形≤3.6%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 脚架：采用优质喷涂金属脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。）; 组. 12; 茶几; 长茶几1200*600 方茶几600*600; 2; 基 材：优质环保中密度纤维板，符合：甲醛释放量 ≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯≤10µg/m³，TVOC≤65µg/m³（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。） 面 材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm ，纹理清晰、优美自然、色泽一致、美观大方。 油漆：优质环保聚酯漆，引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好,漆膜硬度达2H以上。 粘 胶：高级环保粘胶，符合GB18583-2010《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金件：优质品牌五金件。 所投产品获得中国质量认证中心颁发的“中国Ⅲ型环境产品声明评价证书”，投标文件中提供证书扫描件或影印件。; 张. 13; 方凳; 标准; 80; 1、实木凳规格：330*250*450mm，腿粗3cm*4cm，面板厚度≥2cmm 2、凳子采用优质橡木材质，质地坚硬、结实，色泽亮丽，纹理清晰，表面无大结疤，无朽木，含水率≤12%，整体经过防潮、防腐、防虫、防霉、脱脂等化学处理。 （投标人提供2019年以来由省级或以上产品质量监督检测院出具的所投产品用材的抽样检验报告，⑤平整度≤0.12mm；⑥底脚平稳性≤1.2mm，符合要求的抽检检验报告） 2. 制作工艺：方料为卯榫结构，所有木方板材经刨光打磨后无毛刺、拐角处木方边缘做圆弧处理，无尖锐棱角；; 把. 14; 靠背椅; 标准; 50; 1、实木椅规格：面板尺寸400cm*420cm，靠背高度为780mm，座高430mm，面板厚度≥2cm，腿粗4cm*5cm 结构要求榫卯结构，面板采用橡木指接板，重金属含量：可溶性铅≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、汞≤5mg/kg。（投标人需提供由省级或以上产品质量监督检测院出具的所投产品用材的抽样检验报告，⑦甲醛释放量≤0.2mg/L；⑧平整度≤0.08mm；⑨底脚平稳性≤1.2mm，以上检测均符合要求的抽检检验报告） 2、优质橡木椅架，采用环保水性漆，色泽均匀、光滑耐用， （投标人提供由省级或以上产品质量监督检测院出具的所投产品用材“水性漆”的抽样检验报告，检测依据参照GB 24410-2009《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》①游离甲醛含量≤33mg/kg；②可溶性重金属含量：可溶性铅≤5mg/kg，镉≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、汞≤5mg/kg）；③苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和≤50mg/kg；④乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醋酸酯、二乙二醇丁醚醋 酸酯总和)≤50mg/kg，以上检测均符合要求的抽检检验报告）; 把. 15; 陪护床; 900*450*2000; 10; 1、主体采用全杉木，可拆卸 2、承重200公斤以上 3、采用环保水性漆，色泽均匀、光滑耐用; 张. 16; 诊断床; 1900W*600D*650H; 2; 1、材质、结构及配置 2.1、主体采用优质杉木，床框为60*40mm,床脚为50*50mm，加强连接管为40*30mm 2.2、床垫为高级PU外套、包优质高弹海绵和优质木板、木板厚15mm、床垫与床架锁紧牢固 2.3、 兰色基调、用户选订颜色 2.4、 承载重量:≥200kg 2.5、采用环保水性漆，色泽均匀、光滑耐用; 张. 潜山市立医院备用家具清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 规格型号 | 前二年平均用量 | 材质 | 单位 | 单价 |
| 1 | 办公桌2 |  | 1600*800*760 |  | 基 材：优质环保中密度纤维板，符合：甲醛释放量 ≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯≤10µg/m³，TVOC≤65µg/m³（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。） 面 材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm ，纹理清晰、优美自然、色泽一致、美观大方。 油漆：优质环保聚酯漆，引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好,漆膜硬度达2H以上。 粘 胶：高级环保粘胶，符合GB18583-2009《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金件：优质品牌五金件。 所投产品获得中国质量认证中心颁发的“中国Ⅲ型环境产品声明评价证书”，投标文件中提供证书扫描件或影印件。 | 张 |  |
| 2 | 电脑桌 |  | 1200*600*760 |  | 基 材：优质环保中密度纤维板，符合：甲醛释放量 ≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯≤10µg/m³，TVOC≤65µg/m³（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。） 面 材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm ，纹理清晰、优美自然、色泽一致、美观大方。 油漆：优质环保聚酯漆，引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好,漆膜硬度达2H以上。 粘 胶：高级环保粘胶，符合GB18583-2010《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金件：优质品牌五金件。 | 张 |  |
| 3 | 电脑桌2 |  | 1000*600*760 |  | 1.基材：选用优质E1级环保刨花板做基材，经防腐、防虫环保处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机物测试合格，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 2.热熔胶：采用环保热熔胶，通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤5g/L。3、封边条：采用2mm厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。5.三合一链接件：通过GB/T 28203-2011《家具用链接件技术要求及试验方法》标准、外观检测符合标准，金属镀层抗盐雾测试 18h,1.5mm以下锈点≤20点/dm³，其中≥1.0mm锈点不超过5点。 | 张 |  |
| 4 | 电脑桌4 |  | 600*400*760 |  | 1.基材：选用优质E1级环保刨花板做基材，经防腐、防虫环保处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机物测试合格，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 2.热熔胶：采用环保热熔胶，通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤5g/L。3、封边条：采用2mm厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。5.三合一链接件：通过GB/T 28203-2011《家具用链接件技术要求及试验方法》标准、外观检测符合标准，金属镀层抗盐雾测试 18h,1.5mm以下锈点≤20点/dm³，其中≥1.0mm锈点不超过5点。 | 张 |  |
| 5 | 会议桌 |  | 3000W*1200D*760H |  | 基 材：优质环保中密度纤维板，符合：甲醛释放量 ≤0.01mg/m³；苯、甲苯、二甲苯≤10µg/m³，TVOC≤65µg/m³（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。） 面 材：优质天然胡桃木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm ，纹理清晰、优美自然、色泽一致、美观大方。 油漆：优质环保聚酯漆，引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好,漆膜硬度达2H以上。 粘 胶：高级环保粘胶，符合GB18583-2011《室内装饰修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 五金件：优质品牌五金件。 | 张 |  |
| 6 | 三人坐排椅2 |  | 1750*500*770 |  | 材质说明： （1）椅面：采用常规1.5mm优质钢板冲压，表面喷涂处理。 （2）横梁：采用1.5mm三角形优质冷扎钢折弯而成，表面喷粉处理。 （3）扶手：采用1.5mm优质钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理.外观简单大方。 （4）站脚：采用1.5mm优质冷轧钢板冲压焊接成型，表面喷涂加电泳防生锈处理。 三人位总长度为：1750mm；座板宽度为： 500mm；座椅顶部到地面高度为：770mm；椅面与椅面距离为：70mm ； | 组 |  |
| 7 | 三人坐排椅3 |  | 1800*640*840 |  | 1、扶手：采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金扶手 2、脚： 采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚 3、坐背板：采用高品质环保聚氨酯和颜浆发泡而成内含加厚钢板冲压高温倒模具压铸而成，聚氨酯PU自结皮将座，背板整体包裹起来，手感细腻。pu板厚度30mm坐板宽：52cm，深度55cm，离地43cm，背板离地84cm，整个产品，完全符合人体工程学的研发， 椅背和椅座采用合理的弧度设计，使得坐感极为舒适 横梁：90*80*2.0冷拔定型钢管，后加工安装螺丝孔位 调节脚：外壳为201不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料 着地平稳性≤0.5mm，单位承重力可承受200公斤以上，（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件） 坐垫部分采用环保AB聚醚经专用模具一次发泡成型自然形成表面自结皮面，形成了良好的外韧内软的舒适状态具有耐用扩寒作用 | 组 |  |
| 8 | 三人坐排椅4 |  | 1800*600*450 |  | 1.座背板：采用高品质环保聚氨酯和颜浆发泡而成内含加厚钢板冲压高温倒模具压铸而成，聚氨酯PU自结皮将座，背板整体包裹起来，手感细腻。pu板厚度30mm坐板宽：52cm，深度55cm，离地43cm，背板离地90cm，扶手离地60cm，整个产品，完全符合人体工程学的研发， 椅背和椅座采用合理的弧度设计，使得坐感极为舒适 2.铝合金脚：采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金脚：长585mm，高250mm，宽47mm，侧边宽50mm，横梁与脚边的距离位38mm， 3.铝合金扶手：采用加厚铝合金经模具压铸成型一体铝合金扶手：扶手接触面长度位352MM.宽度为47MM，扶手的厚度为25mm，扶手面离扶手脚的中心距离是：325MM，扶手臂的宽度为56MM， 4.铝合金支架：采用优质铝合金经模具压铸成型，宽度为40MM，坐板支架长400MM，厚度27mm，背板支架长390MM，厚度为30MM连接为S型支架S型弯位的支撑延伸至坐椅下方，完美的结合座椅受力点，使整个座椅的承重力延伸至加厚横梁从而两者成为一体 5.U型铝合金连接件：采用优质铝合金经模具压铸成型，长度为86mm，宽度35mm，高度50mm，中间U型口通过40*80*2.0MM的横梁与支架牢牢相结合， 横梁：采用40*80*2.0mm 优质冷轧钢焊接成型，抛光打磨后防锈处理后表面喷涂，2.0mm的横梁可长时间承受800kg重量的挑战 6.脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，更好的质量保证，防腐蚀性更强，耐酸性更好，防刮，。内含防滑塑料脚垫 ，即可调节地面水平也人性化避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音 | 组 |  |
| 9 | 钢架办公桌3 |  | 1600*800*760 1200*600*400 |  | 1.基材：选用优质E1级环保刨花板做基材，经防腐、防虫环保处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机物测试合格，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 2.热熔胶：采用环保热熔胶，通过GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤5g/L。3、封边条：采用2mm厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，塑料封边条有害物质限量测试合格。5.三合一链接件：通过GB/T 28203-2011《家具用链接件技术要求及试验方法》标准、外观检测符合标准，金属镀层抗盐雾测试 18h,1.5mm以下锈点≤20点/dm³，其中≥1.0mm锈点不超过5点。 | 组 |  |
| 10 | 钢架沙发1 |  | 1800*900 800*900 |  | 1、面料:选用意大利进口西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性；2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,甲醛释放量：1.4mg/L，经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形、坐面压缩量c-≤75，坐面压缩量ā≥60，4、采用优质五金脚架，冷轨钢板、厚度0.8-2 mm；5、采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高；（投标文件中提供检测报告扫描件或影印件，检测报告须为近二年以来省级以上具有“CMA”和“CNAS”标识的抽样检测报告。） | 组 |  |
| 11 | 钢架沙发3 |  | 1900*770*930 740*770*930 |  | 网板采用喷涂铁板，穿孔，防锈处理后静电喷涂后2mm厚，加上皮垫，采用仿皮（可更换颜色） 扶手脚采用（铁）钢管，防锈处理后静电喷涂后1.5mm厚 横方喷涂采用（铁）钢管，防锈处理后静电喷涂后1.5mm厚 | 组 |  |
| 12 | 钢架办公椅1 |  | 标准 |  | 基材采用面料为牛津网布精制而成，不宜断裂断开，主钢架采用直径为0.3的不锈钢圆管 | 把 |  |
| 13 | 钢架办公椅2 |  | 标准 |  | 背框 扶手采用PP+纤全新材料，45密纯海绵，新款透气3D座背网，椅架采用2.0厚20*32电镀异性管 | 把 |  |
| 14 | 钢架办公椅3 |  | 标准 |  | 黑色PP加纤背+扶手; 滑动调节腰枕 定型海绵 足10MM胶合板 弓形架是2.0厚25圆管 | 把 |  |
| 15 | 钢架办公椅4 |  | 900*650*560 |  | 材质：腰背PP加纤 扶手：PP加纤，扶手面可前后滑动 网布：背网为横条纹双层加厚网 座网：弹力绒布 海棉：6分弹力海绵 座板：12mmm厚环保夹板 五金架：20*30方管架—高档镀铬 底盘：160*160回位底盘-180度旋转 | 把 |  |
| 16 | 多功能办公椅2 |  | 标准 |  | 黑色PP加纤背+扶手; 滑动调节腰枕 定型海绵 足10MM胶合板 中班蝴蝶底盘带原位锁定 100沉口6公分黑色二级汽杆 320尼龙脚 50MM黑色尼龙轮 | 把 |  |
| 17 | 多功能办公椅3 |  | 标准 |  | *靠背坐垫采用优质网布 *黑色尼龙+纤注塑框架 *50密度定型海绵+装饰坐壳 *2D升降头枕，2D升降腰靠，2D升降扶手 *新益盟三级气压棒SGS认证， *三档锁定同步倾仰底盘 *高强度340尼龙脚 ，60#PU轮 | 把 |  |
| 18 | 多功能办公椅4 |  | 标准 |  | 1、高密度纯海绵 2、午休椅专用连体扶手 3、午休椅专用底盘 4、R350方管铝合金脚（汽车轮） 5、85四级电镀气杆 | 把 |  |